附件：2022全国职业院校技能大赛（中职组）农机维修赛项竞赛器材项目配置清单及设备参数
一、2022全国职业院校技能大赛（中职组）农机维修赛项竞赛器材项目配置清单

	赛项模块
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	模块1 多缸柴油机维修
	1
	柴油发动机升降拆装实训台（六合一）
	莱卡LK-WB5VJX10-SJ
	1
	套

	
	2
	柴油发动机配件耗材包
	莱卡LK-WB5VJX10-HC
	1
	套

	模块2：大型轮式拖拉机维修
模块3：谷物联合收割机维修
（检测诊断设备及工具）
	3
	柴油机故障诊断仪
	玛斯兰德X5
	1
	台

	
	4
	柴油车故障分析仪
	玛斯兰德IVS380
	1
	台

	
	5
	烟度计
	玛斯兰德MLD502
	1
	台

	
	6
	液压系检测设备
	玛斯兰德MLD2540
	1
	套

	
	7
	线束端子退针器
	玛斯兰德MLD3200
	1
	套

	
	8
	维修测试万用线组
	玛斯兰德MLD202
	1
	套

	
	9
	电瓶检测仪
	玛斯兰德MDX900
	1
	台

	模块4：全车线束
	10
	数显万用表
	投标产品须满足2022全国职业院校技能大赛
	1
	台

	
	11
	收割机全车线束
	大型轮式拖拉机东风1204-8全车线束
	1
	套

	
	12
	拖拉机全车线束
	谷物联合收割机东风4LZ-6.0全车线束
	1
	套


二、设备设备参数
	序号
	名称
	规格要求
	图片

	1
	柴油发动机升降拆装实训台（六合一）
	一、总体要求

1.该产品采用全新解放动力四缸柴油发动机为基础制作，可满足对发动机机械模块拆卸与认知教学、检查与装配教学。发动机总成安装在模块化移动式升降机构上、可通过操纵装置对发动机进行升降作业，确保学生在实训作业过程中的方便性和安全性。

2.安全工艺标准：

整机采用模块化标准生产，整机具备极佳的方便性与可靠性；发动机可通过模块化移动式升降机构进行移动、升降和锁止，使实训教学和维修更加快捷稳定。

二、主机规格：

1.尺寸（长×宽×高）: 696mm×492mm×650mm（±1mm）；

2.工作温度: -5℃～40℃；

3.设备重量: ≥230kg（±1kg）。

4.发动机额定扭矩：≥160Nm/1500-1700rpm；

5.发动机压缩比：≥17.5:1（-0.5）

6.发动机排量L：≥2.54  

7.发动机额定功率kw/rpm：≥36.8/2500

8.发动机每缸气门数：2

9.辛烷值（ROZ）:0#及以上优质柴油

10.喷射装置、点火装置：直喷式

11.点火顺序：1-3-4-2

三、功能要求

1.采用全新解放动力四缸柴油发动机为基础制作，安装在模块化移动式升降机构上；

2.能根据选手身高及零配件安装位置进行升降操作，便于选手进行拆卸和装配；

3.能够满足发动机进气、排气岐管、气缸盖出水口节温器座、喷油器等部件的拆卸与装配考核需要；

4.能够满足发动机气缸盖、气缸体、油底壳等配件的拆卸与装配考核需要；

5.能够满足活塞连杆机构的拆卸与装配考核需要；

6.能够满足发动机配气机构的拆卸与装配考核需要；

7.能够满足发动机活塞与气缸的测量与检修考核需要；

8.能够满足发动机气门间隙的测量与检修考核需要；

9.能够满足发动机曲轴、凸轮轴磨损的测量与检修考核需要。

四、工艺要求

1.拆装教学更便捷，四缸柴油机发动机总成安装在模块化移动式升降机构上，可满足多高度不同零部件拆装，方便快捷进行比赛和训练。

2.配套四缸柴油发动机，附属件齐全，可满足整机的拆装与检修、相关部件的检测与维修、气门间隙及配气相位的检查与调整。

3.高强度集成化工作台，配有ABS桌面，最大承重1000kg，整体采用高强度板材，超强承重，表面不易刮痕，不易生锈，可调节桌腿，自如摆放与测量零部件。

4.配有可以隐藏式配件柜挂板，用于放置零配件，存取方便，干净整洁。

5.工作台内部配有多层抽屉，方便归置拆装工具、专用工具、测量工具等，归纳更有理。

6.配套全新解放动力四缸柴油发动机可满足整机的拆装与检修、 相关部件的检测与维修和气门间隙及配气相位的检查与调整等操作。
	[image: image1.png]





	2
	柴油发动机配件耗材包
	1.该产品采用解放动力四缸柴油发动机为基础配置，可满足对发动机机械模块拆卸与认知教学、检查与装配教学。在发动机总成上拆装及测量使用，可通过更换新旧配件对发动机进行拆卸与认知作业，确保学生在实训作业过程中的方便性。

2.配置包含柴油发动机集成配件车、柴油发动机配套罩垫系列、柴油发动机气缸内附件（新和旧）系列、柴油发动机垫片系列、柴油发动机水油封系列、柴油发动机固定螺栓系列。
	与比赛机型配套

	3
	柴油机故障诊断仪
	1.VCI主机尺寸（长*宽*高）：178.0*118.0*39.8mm，配备微软surface go 品牌平板电脑+防摔保护壳+钢化膜 ；
2.主机颜色：灰色+黑色；

3.处理器：MCU:ARM@72MHZ

4.指示灯：电源灯：红色；USB/蓝牙指示灯：蓝色； BT指示灯：蓝色；诊断指示灯：绿色/蓝色；

5.诊断接口：DB15

6. USB interface：USB Type-C

7.通信： USB2.ofs；Bluetooth：2.1+EDR,BT3.0,BT4.2(BLE)

8.诊断协议硬件接口：Kline（12v/24v），J1708，RS232,HSCAN

9.诊断跳转接口:

9.1 HSCAN:H@OBD.1/2/3/6/8/12,L@8/9/10/11/12/13/14/15

9.2 J1708:H@OBD.1/2/3/6/8/12,L@8/9/10/11/12/13/14/15

9.3 RS232:Tx@OBD.1/2/3/6/8/12,L Rx@8/9/10/11/12/13/14/15

9.4 Kline:@OBD.1/2/3/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15

10.输入电压：DC:7V to 32V

11.功耗：2.5w

功能说明：检测功能全面覆盖国四、国五、国六商用车、农机、工程机械的诊断、标定、刷写、后处理。具有一键飞速智能识别功能，安装数据优化大师，可优化车辆动力，精准诊断，车型覆盖率高。软件更新，一键升级。具有远程协助服务功能
	[image: image5.png]





	4
	柴油车故障分析仪
	柴油车故障分析仪专门用于柴油车或汽油车的电子电路和电气部件的测量和分析为每一类部件的测量提供测试方法和波形参考，内置万用表模块的WIFI无线综合分析仪。

兼备WIFI无线和USB有线通讯

覆盖柴油和汽车车量传感器，执行器，通讯信号等测试

配备高精度电压电阻二极管的万用表测试功能

配合电流钳配件可以实现功率分析，启动做功等高级功能

软件界面平板化，简单易用。

强大的记录仪功能，满足你长时间记录波形

轨压表功能，可以测试柴油共轨油压

带宽：100MHz
通道：2通道+万用表
实时采样率：500MS/s
时基范围：5nsdv~10odv,按1~2~5进制方式步进
存储深度：10Mbytes

记录仪存储：无限时记录
输入耦合：直流、交流、接地
输入抗阻：1MQ±2%与10pF±5pF并联
时基精度:土25pp
间间隔(△T)测量精确度:单次：±(1采样间时间+25PPm×读数+0.4nw)
      >16个平均值：±(1样间隔时间+25ppm×读数+0.4ns)
垂直灵敏度：5mV/div-5V/div
垂直分掉率:8bs分辨率(两个通道同时采样)±(2%读数+0.05格)
最大输入电压:400V峰值(DC+AC峰值)
探头衰减系数:1X,10X
通道间的隔离度:50Hz:100:1,10MHz:40:1
波形内播:sin(X)/X
位移范围:±10格
单次带宽：满宽带
低频响应(交流耦含,3dB)：》5Hz(在BNC上）
直流增益精确度：±3%

触发类型：上升沿触发，下降沿触发，电平触发
触发电平范围：满幅值可触发
释抑范围：100ns-10s
光标测量:光标间电压差(AM光标间时间差(△T)
自动测量:峰值，平均值均方根值率周期最大值，最小值脉宽占空比
通讯接口:支持WIFI,LAN,USB2.0
标准接口:USB2.0高速通讯口

电源：《8W

机器重量：约0.5kg

独创性：

支持无线，USB，LAN多种通讯方式，可满足有线或无线的连接

示波器和万用表一体化。

金属外壳，结实坚固

附带传感器，执行器连接及标准波形的帮助

实用性：

无线连接，可以远距离通讯

界面采用大按钮，满足平板或PC平台

效率提升：

按车型分类专业定制菜单

提供连接帮助指导

支持长时间记录，便于故障回放和分析
	[image: image6.png]




	5
	烟度计
	产品规格参数
◊ 取样式（分流式）测量方法。采用“空气气幕”保护技术，使光学系统免遭排烟的污染。测量室恒温控制，防止排气中水分冷凝，影响测量结果。
◊ 具有实时测试和自由加速测试等功能。
◊ 可选配油温和转速测试功能配件。
◊ 采用大屏幕彩色触摸液晶显示屏，界面友好，操作方便。
◊ 配备RS232接口与外部计算机通信。

◊ 可选配微型打印机，对结果进行实时打印。
◊ 可输入车牌号，用于识别检测数据信息。
◊ 可存储100组测量数据。
测量范围：
不透光度（N） 0～99.9 %
光吸收系数（K） 0～16.06 m-1
转速 300～ 9999 rpm
油温 0～200 ℃
烟气温度 0～150 ℃
示值误差：
不透光度 ±2.0% （绝对误差 ）
转速 ±50r/min （绝对误差）
油温 ±5 ℃ （绝对误差）
烟气温度 ±5 ℃ （绝对误差）
分辨力：
不透光度（N） 0.1 %
光吸收系数（K） 0.01 m-1
转速 1 rpm
油温 1℃

烟气温度 1℃
工作条件：
◊ 环境温度 0-40℃
◊ 相对湿度 ≤ 90%
◊ 电源电压 AC220V ±10%
◊ 电源频率 50 ±1HZ
产品规格：
◊ 消耗功率 250W
◊ 仪器尺寸：L420 X W238 X H346 (折叠后H270)
◊ 仪器重量： 6.8 Kg
◊ 光通道有效长度 215mm
◊ 光通道等效长度 430mm


	[image: image7.png]





	6
	液压系检测设备
	用于农机液压传动系统压力测试，转向压力、液压油缸压力测试、比对及做液压压力分析，判定液压系统故障使用。套装包含：0-25MPa和0-40MPa压力表，爆破压力1600bar高压测试软管，农机H型测试三通适配器、，8号和9号农机压力三通测试适配器，直通适配器，单孔六角空心油压测试适配器


	[image: image2.png]




	7
	线束端子退针器
	用于各种ECU接插件、各类线束插头的端子针脚拆卸及去除，尺寸规格全、，使用方便、便捷。36件套组合，包含：单针0.8（尖头），单针0.8（平头），双针2.0（尖头），双针2.0（平头），圆针2 圆针2.6，单针1.0（尖头），单针1.0（平头），双针3.0（尖头），双针3.0（平头），圆针3.2 圆针3.9，单针1.2（尖头），单针1.2（平头），双针4.5（尖头），双针4.5（平头），圆针4.9 ，圆针6.2，
单针1.4（尖头），单针1.4（平头），双针6.0（尖头），双针6.0（平头），双针（宽窄），双针带圆，单针2.0（尖头），单针2.0（平头），双针8.0（尖头），双针8.0（平头），单针带尖，三针，双针1.0（尖头），双针1.0（平头），宽双针（尖头），宽双针（平头），弯钩针，圆头6，双针（直弯），双针（高低）。
	[image: image3.png]




	8
	维修测试万用线组
	1. 测试元件时，在不破坏线路的情况下，可直接从线束插头端子后方测量，减少线路绝缘胶皮的损坏，从而减少线路生锈而引起的阻抗变大

2. 适用于任何电表，示波器探针的延长线，减少检查线路时接线的麻烦，帮助快速的检测

3. 测量电流时，不需要将电线剪断或者拨开，可用线阻的连线达到串连的回路

4. 可变电阻可以模似水温感应塞，节气门位置传感器元件的假设信号给电脑，省个换件的风险

5. 配备两LED灯，可监控霍尔，光电信号，喷油嘴，电磁阀，自动变速箱换档电磁阀等执行元件的控制信号

6. SRS替代电阻，可模拟安全气囊，安全带张紧器，避免维修过程中的意外和误判

7. 盒内的各种线阻，可适用于各种欧、美、亚车系的插头端子，通用性高且作用方便

序号

名  称

数量

配置说明

1

5KΩ 可调电位器

2

5KΩ电位器+4.0香蕉头插头(红/蓝/黑)

2

极性诊断线

2

双色LED灯+4.0香蕉头插头(红/黑)：

红接正极，黑接负极，显示绿光；黑接正极，红接负极，显示红光

3

香蕉头适配器

2

黑色转接头：

4.0香蕉头母头+两个4.0香蕉头插头(与4.0香蕉头插头配合适用)

2

红色转接头：

4.0香蕉头母头+两个4.0香蕉头插头(与4.0香蕉头插头配合适用)

4

转接鳄鱼夹

2

全包式鳄鱼夹(红/黑，2pcs/每款)：

4.0管转夹子(与4.0香蕉头插头配合适用)

5

转接探针

2

香蕉头插头探针(红/黑，1pcs/每款)：

4.0管转4.0香蕉头插头(与4.0香蕉头插头线配合适用)

6

Ø 1.0转接探针

2

Ø 1.0转接探针(红/黑，1pcs/每款)：

4.0管转接1.0探针(外露33mm) (与4.0香蕉头插头线配合适用))

7

刺破夹

2

刺破夹(红/黑，1pcs/每款)：

4.0管转接刺破探针(与4.0香蕉头插头线配合适用)

8

香蕉头延长线

2

公母一体式香蕉头延长线(红/黑，1pcs/每款)

9

圆形端子线

8

Ø4.0mm(公端/母端)+4.0香蕉头母头(4pcs/每款，各红/黑/黄/蓝)

4

Ø 2.5mm(公端)+4.0香蕉头母头(红/黑/黄/蓝；每个颜色各1PCS)

10

方形端子线

4

W1.0×T0.6mm(公端)+4.0香蕉头母头(红/黑/黄/蓝；每个颜色各1PCS)

8

W1.5×T0.6mm(公端/母端)+4.0香蕉头母头(4pcs/每款，红/黑/黄/蓝，各1PCS)

8

W2.8×T0.8mm(公端/母端)+4.0香蕉头母头(4pcs/每款，红/黑/黄/蓝，各1PCS)

8

W4.8×T0.8mm(公端/母端)+4.0香蕉头母头(4pcs/每款，红/黑/黄/蓝，各1PCS)

4

W2.3×T0.8mm(公端)+4.0香蕉头母头(红/黑/黄/蓝；每个颜色各1PCS)

8

W1.8×T0.8mm(公端/母端)+4.0香蕉头母头(4pcs/每款，红/黑/黄/蓝，各1PCS)

11

T型线1

1

线径2.5mm2多股线，长度1m，带夹子

12

T型线1

1

带公、母插头，鲤鱼夹

13

测试线

2

线径4mm2多股线，长度1m，两边带夹子


	[image: image8.png]





	9
	电瓶检测仪
	蓄电池检测仪适用于测量铅酸类蓄电池，彩色屏幕，支持检测汽车蓄电池和AGM/EFB启停型蓄电池、同时具有多功能测量模式，测量汽车启动负荷、充电负荷、运费负荷。 也可用于UPS铅酸蓄电池和普通铅酸蓄电池的测量。
内置热敏打印，可以设定打印时间，车牌号，车辆识别号

测量范围

100-2000CCA;100-2000SAE;100-1000 IEC;
100-2000 EN;100-1000 DIN;26A17—245H52 JIS

电池容量规格范围

3AH - 220AH

可测电池类型

12V/24V 铅酸蓄电池（双电压可选） 支持检测AGM/EFB启停蓄电池检测

精度

±5%

压范围


9~35V

打印功能

√

打印纸规格

55x30mm卷式通用热敏纸

工作环境温度

-20℃~60℃（-4℉~140℉）

线夹材质

橡胶线缆+金属夹

多功能

12V/24V双电压可选，蓄电池寿命测量、汽车启动负荷，充电负荷、运行负荷、AH快速测量模式、电压波形显示。中/英文切换功能。


	[image: image4.jpg]




	10
	数显万用表
	投标产品须满足2022全国职业院校技能大赛
	

	11
	收割机全车线束
	2022年全国农机比赛指定规格大型轮式拖拉机东风1204-8全车线束
	

	12
	拖拉机全车线束
	2022年全国农机比赛指定规格谷物联合收割机东风4LZ-6.0全车线束
	



