	2023年暑假维修内容及要求

	序号
	　子项目名称
	大致内容及量
	维修内容及要求

	1
	运动场边花岗石大梯步
	工程量自行核算
	详见附件二：2023年暑假维修项目相关部分施工图

	2
	图文中心厕所（弧段）
	工程量自行核算
	详见附件二：2023年暑假维修项目相关部分施工图

	3
	A栋边沥青（红、蓝色暂定）公路
	工程量自行核算
	详见附件二：2023年暑假维修项目相关部分施工图

	4
	体育教研组办公室内墙漆
	工程量自行核算
	详见附件二：2023年暑假维修项目部分施工图中运动员休息室部分图及相应施工要求

	5
	教研楼厕所改造
	工程量自行核算
	详见附件二：2023年暑假维修项目相关部分施工图

	6
	看台下面厕所和机电系车间厕所维修
	1、检查修补吊顶

2、检查修补掉落和损坏的墙面砖、地砖

3、检查修补损坏的水管、水龙头、脚踏阀、开关等（如果水管掉落需重新固定，原则是横平竖直）
	要求：1、用原吊顶颜色及材质相近的材料进行。

2、剔除松动的墙面砖和地砖、按墙面砖地砖粘贴施工相关要求重新粘贴。

3、对损坏的水管、水龙头、脚踏阀及开关等进行更换处理

4、对厕所进行全面清洁清洗（要求酸洗，清除陈年污迹）

	7
	各幢楼松动、破损地砖、踢脚线清补修复
	1、对各幢楼楼道、大厅中松动和破损的地砖、踢脚 线进行清补处理（含教室、实训室）

2、对C幢南北楼寝室中厕所和阳台松动的墙砖、地砖脚线进行清补

3、对老食堂二楼厨师班实训场地的墙面砖、地砖踢脚线进行清补

以上共计约100个点，砖约300块，脚线约80块，具体的量以自行踏勘为准
	要求：1、修补时使用与原地砖和脚线颜色基本一致的材料进行，色差不能太大。

2、在贴砖和脚线时先清理和打毛处理，以粘贴牢固为准。

3、按建筑和装饰相关规范标准执行。

4、垃圾清理外运处理

	8
	全校松动、破损花岗石及沟盖板清补修复
	对全校内的花岗石地面及沟盖板进行清补（约80块左右，具体量自行踏勘）
	1、 对全校花岗石沟盖板清理

2、 损坏部分按相关规范要求重新安装新花岗石及沟盖板
3、 颜色、厚度与前面一致

	9
	A幢北楼靠教工桥大阳台护栏修补
	A幢北楼2－6楼靠教工桥侧大阳台栏杆维修处理（具体工作量自行现场踏勘）
	要求：

1、对生锈的栏杆进行除锈刷漆处理

2、对已锈断的栏杆进行更换和修补处理

3、栏杆立柱与地面和扶手连接要牢实，固定部分要整齐美观

	10
	6114办公室墙面处理
	墙面修补
	要求：1、剔除发泡墙面，用K11或老完固防水对墙面进行处理
2、抹搓沙沙灰，
3、刮腻脂涂料三遍


