
	附件2

304不锈钢垃圾桶参数及要求

	序号
	名称
	材质
	参考图片
	产品尺寸
	开门方式
	数量
	备注

	1
	垃圾桶
	外桶不锈钢304（表面拉丝处理，带丝纹），厚度(足厚) 1.2mm；内胆镀锌板，厚度0.5mm。
	[image: image1.png]



	 垃圾桶外形尺寸：1040*350*920
 其他尺寸要求：
 顶盖高度：50mm,上沿15mm倒圆角；
 左右两边立柱宽度：40mm；
 桶与桶之间隔断立柱宽：30mm；
 底座高度：50mm(上沿15mm倒圆角)+50mm（四周缩进30mm）
 底座与桶之间横条厚度：20mm；
 垃圾入口空隙高度：180mm；
 垃圾内桶尺寸：约260*310*430
 推拉门高宽：约540*300
特别说明：取消图片中的“烟灰缸”，取消后增加门与门间立柱（30mm），其余尺寸平均分给三桶（门）。
	推拉开门
	100 
	做工精细，点焊但看不到明显焊点（参照样品）


